ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на 8 бр. колонни климатици и 2 бр. Климатици стенен единичен сплит,по проект BG05SFPR002-1.004-0935-C01 “Добра работна среда и по- качествени работни места”  във фирма "ПЕРЛАМЕТ СЕ"  ООД

| Пореден № | Наименование на артикула | Минимални изисквания към артикула | Количество (брой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатик Колонен единичен сплит | Минимални технически параметри: тип: Инверторен климатик Вид захранване монофазно Минимален енергиен клас отопление Aᐩ Минимален енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Захранващо напрежение (V) 220V-240V Минимална мощност BTU 24 000 BTU Хладилен агент R32 или еквивалент Минимална дължина на тръбния път – 3 метра (включително) Технически параметри, подлежащи на оценка: Номинална консумирана мощност (отопление) (kW) – максимум 2,34 Kw (включително) Номинална консумирана мощност (охлаждане) (kW) - максимум 1,89 Kw (включително) Минимален работен диапазон при отопление (°С) -10 до +24 (включително) Минимален работен диапазон при охлаждане (°С) -15 до +46 (включително) | 8 |
| 2 | Климатик стенен единичен сплит | Минимални технически параметри: тип: Инверторен климатик Минимална мощност BTU 12 000 BTU Минимален енергиен клас отопление Aᐩᐩᐩ Минимален енергиен клас охлаждане Aᐩᐩᐩ Захранване Външно еднофазно Захранващо напрежение (V) 220V-240V Хладилен агент R32 или R410A или еквивалент Минимална дължина на тръбния път – 3 метра (включително) Технически параметри, подлежащи на оценка: Номинална консумирана мощност (отопление) (kW) – максимум 0.80 Kw (включително) Номинална консумирана мощност (охлаждане) (kW) - максимум 0,82 Kw (включително) Минимален работен диапазон при отопление (°С) -20 до +24 (включително) Минимален работен диапазон при охлаждане (°С) -10 до +46 (включително). | 2 |